机加房翻新工程

采购编号：HDGX2019-02

询

价

采

购

文

件

采购人：成都恒达光学有限公司

2020年1月

第一部分 询价采购邀请函

各供应商：

成都恒达光学有限公司就机加房翻新工程工程组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：机加房翻新工程工程

项目编号：（HDGX2019-02号

二、项目简要说明

成都恒达光学有限公司拟机加房翻新工程，主要包括地面更换耐磨环氧地坪并划定制线、右侧墙面及房顶刷漆，详见询价采购文件第三部分施工图纸和招标工程量。报价人到甲方现场进行工程测量。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或有效的公司注册登记证明材料。

四、询价采购公告

公告时间：2019 年1月6日—  2020年1月16日。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2020年1月16日

（二）报价文件接收地点：成都市龙都江堰市经济开发区光泰路12号成都恒达光学有限公司综合部。

（三）报价文件接收人：陈鹏              联系电话：028-87235208

18161076519

七、本次询价采购联系事项

联系人：陈先生     联系电话：18161076519

联系地址：成都市都江堰市经济开发区光泰路12号成都恒达光学有限公司综合部。

邮政编码：611830

采购单位监督人：刘培柳联系电话：13183826420

2020年1月6日

第二部分 供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都恒达光学有限公司 地址：都江堰市经济开发区光泰路12号 联系人：陈鹏 电话：18161076519 |
| 2 | 项目名称 | 机加房翻新工程工程 |
| 3 | 建设地点 | 都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具有独立承担民事责任的能力，人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购·单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件由正本 1 份；副本2份组成 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成册并编制目录。 |
| 11 | 封面注明 | 项目编号HDGX2019-02 项目名称：机加房翻新工程工程 供应商名称： 联系人: 联系方式: |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期7天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| 16 | 评审办法 | 最低评标价法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投工程的价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期完工。成交报价商应保证工程中使用的材料是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。完工验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价若以人民币元为单位，报价应包括人工费、材料费、税费及工程交付使用前的一切费用；若以外币为单位，应报CIP成都机场价格，报价应包括人工费、材料费、税费及工程交付使用前的一切费用（进口税款除外）。供应商须对全工程进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式可参见附件一，也可另设）；

（二）报价一览表（格式可参见附件二，也可另设）；

（三）明细报价表（格式可参见附件三，也可另设）；

（四）所投工程使用材料的详细技术参数及原厂商针对此项目授权书原件；

（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间、地点及语言文字：

（一）询价文件接收截止时间：20  20 年1月 16日，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：都江堰市经济开发区光泰路12号

（三）报价文件及所有来往函电的语言：中文或中英文；如有矛盾，以中文为准。如报

价文件中任何内容使用中文以外的其他语言，须提供中文译本，否则将导致报价被否决。

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变工程量的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为符合询价要求的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件相关规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价只能是人民币或者外币，人民币是含13%的税，外币是CIP成都机场。

（六）澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．因重大变故，采购任务取消的;

4．询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1．本项目采用最低价中标评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序（评标价相同的按技术指标优劣顺序排列）评定成交商。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2.评标货币：人民币。

所有非人民币报价，询价小组在进行价格评审时，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行报价货币对本项目评标货币人民币的转换，加上进口税款，统一计算评标价格。

3．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商（含未成交供应商）。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分 机加房翻新工程工程合同条款

采购单位（全称）：成都恒达光学有限公司（简称甲方）

成交供应商（全称）：                  （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备房改造及办公室雨棚翻新相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的（货物/服务，含%增值税专用发票，税率按国家调整而调整）。该价格为暂定价，最终价格以光明光电审计法规部审定的结算价为准。

工程量清单投标报价表

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）：（￥：元） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后10天竣工。

（二）交货地点：都江堰市经济开发区光泰路12号。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现报价文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在工程竣工完成试运行7日后，经甲乙双方共同对该工程进行竣工验收，验收合格后出具工程验收合格报告。乙方应对由于工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 7 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 3   天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

六、付款方式

（一）无预付款

（二）工程竣工验收合格并办理工程结算后，乙方开具全额3%增值税专用发票，十个工作日内支付结算价的95%，5%为质保金，一年后，无质量异议，一次性付清。

七、售后服务

（一）在质保期内乙方对产品质量实行三包，如出现问题，乙方应在1小时内到达甲方现场，进行免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。若未能及时处理每次扣除质保金的10%，且甲方有权自行选择处理方式，其产生的一切费用由供方承担。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从货款中扣除; 延期超过  30  日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和报价文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、报价文件构成合同的组成部分。

十二、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执四份、一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

地址：                         地址：

法定（授权）代表人：           法定（授权）代表人：

联系人：                       联系人：

联系电话：                     联系电话：

二0  年 月 日                   二0   年  月  日

第四部分 技术要求

1.具体采购范围描述

恒达园区的机加地面更换耐磨环氧地坪128 m2，右侧墙及房顶刷漆180 m2，定制线以实际为准，施工期间产生的建渣由供应方自行处理，采购人指定的其他事项。

2.主要技术指标及性能要求

1）使用的油漆必须有相应的环保证明；

第五部分 附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都恒达光学有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）（姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报价一览表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰拾万仟佰拾圆角分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备注 |  |

供应商公章：

供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰拾万仟佰拾圆角分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：

供应商代表签字：

附件4

技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：