自动十八联压型生产线

询价采购编号：NYGMGDZCCG-2021-004

询

价

采

购

文

件

南阳光明光电有限公司

二0二一年三月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  授予合同 …………………………

第四部分  技术响应   ………………………

第五部分  附件  ……………………………

南阳光明光电有限公司就 自动十八联压型生产线 项目组织二次询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：自动十八联压型生产线

项目编号：   004   号

二、项目简要说明

南阳光明光电有限公司拟采购一台自动十八联压型生产线，主要包括自动压机机头、软化炉、徐冷炉、关联电器控制柜等 。详见询价采购文件第四部分技术响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或有效的公司注册登记证明材料。

（二）具备机甲加工或改造能力，有从事过二次压胚行业设备制造或改造成功案例，并明确承担一切责任。

四、询价采购公告

公告时间：2021年3月24日—  2021年4月 2日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2021年 4月 2 日

（二）报价文件接收地点：南阳市北京路1218号南阳光明光电有限公司

（三）报价文件接收人：张冲    联系话：18637785560

六、本次询价联系事项

技术要求联系人： 闫先生 联系电话： 18603778894

询价咨询人：张冲                联系电话：18637785560

询价采购监督人：吴女士             联系电话：13693770096

联系地址：南阳市北京路1218号南阳光明光电有限公司

邮政编码：473000

二〇 二一年 三 月 二十四日

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南阳光明光电有限公司 地址：南阳市北京路1218号 联系人： 张冲 电 话： 18637785560 |
| 2 | 项目名称 | 自动十八联压型生产线项目 |
| 3 | 建设地点 | 南阳市北京路1218号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 有二次压胚设备制造及改造能力 财务要求：无 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前3天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件由正本 1 份组成 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成册并编制目录。 |
| 11 | 封面注明 | 项目编号：004 项目名称：自动十八联压型生产线 供应商名称： 联系人: 联系方式: |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 10 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 南阳市北京路1218号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：南阳市北京路1218号 |
| 16 | 评审办法 | 最低评标价法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对生产线的设施的型号、技术要求等进行调查，保证在签订合同后能按期完成。成交供应商应保证按照采购商的技术要求进行设计、加工，并保证完成后的使用效果符合预期要求。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于施工、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价若以人民币元为单位，报价应包括配件费、运费、税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用；本项目不接受外币报价。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式可参见附件一，也可另设）；

（二）报价一览表（格式可参见附件二，也可另设）；

（三）明细报价表（格式可参见附件三，也可另设）；

（四）所投货物详细技术参数及原厂商针对此项目授权书原件；

（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间、地点及语言文字：

（一）询价文件接收截止时间：2021年 4月 2日，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：南阳光明光电有限公司

（三）报价文件及所有来往函电的语言：中文或中英文；如有矛盾，以中文为准。如报

价文件中任何内容使用中文以外的其他语言，须提供中文译本，否则将导致报价被否决。

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由公司与此项目有关的技术人员组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为符合询价要求的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件相关规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价只能是人民币，人民币为不含税价。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2． 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3． 因重大变故，采购任务取消的;

4． 询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1．本项目采用最低价中标评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序（评标价相同的按技术指标优劣顺序排列）评定成交商。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2. 评标货币：人民币。

本项目不接受非人民币报价。

3. 对加注星号（“*”）的重要技术和商务条款，1项不满足，都将被否决。

4. 询价文件中不带“*”的一般条款（包括商务和技术）的每一项偏离，其评标价将在投标价基础上增加1%。一般商务条款的偏离超过3项（含3项），或者一般技术条款的偏离超过5项（含5项），其投标将被否决。

5．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分 自动十八联压型生产线项目商务条款

1．时间及地点

*1.1 生产线进场、安装、调试完成时间：以双方协商约定的时间为准。

1.2 进场、安装、调试地点：南阳光明光电有限公司（河南省南阳市北京路1218号）；

*2．付款方法和条件

- 签订合同10个工作日内，需方支付合同总金额的30%；

- 人员进场，设备改造开始，3个工作日内，需方支付合同总金额的30%；

3) 设备改造调试验收合格、供方并开具含13%全额增值税专用发票后60日内，需方支付合同总金额的30%。

4）质保期6个月，验收合格日算起，质保期结束，10个工作日内需方支付合同总金额的10%。

*3.质保期：

质保期：生产线完成验收合格后，整机保修一年，并在保修期内提供不少于一次的免费上门维修、维护服务。

4. 提供的技术资料

4.1提供改造的技术图纸及说明；

4.2备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.3提供配套设备使用说明书、维护手册；

5.安装调试及验收：

5.1供方负责设备制造、安装及调试。

5.2供方应就设备的调试、操作、维修、保养等对需方维修技术人员进行培训。设备调试完毕后，供方应对需方操作人员进行现场培训，直至需方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.3验收标准：

5.3.1设备验收在设备调试完成后进行，根据技术参数要求进行现场验收。

5.3.2 其余按中国有关国家标准和行业标准执行。没有相关标准的，以需方要求为准。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，供方应保证国内不超过4天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4质保期后，供方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.5 验收完成后，供方为本公司提供优质服务，在接到本公司维修申请后，供方承诺24小时内响应，48小时内到达本公司现场，恢复设备正常运行。

7. 法律管辖及仲裁：

供需双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，通过需方所在地人民法院进行仲裁。

第四部分 技术要求

1自动十八联压型生产线技术要求

1．主要技术指标：

1.1功能要求：光学玻璃二次软化压型生产线；

1.2能够满足透镜二次压型生产需求；

1.3单次压型数量：18个；

★1.4设备功能：设备应能够自动执行送料、成型、倒料、运送等压型作业所有动作；温控自动调节控制；

★1.5压型产品口径大小：≤Φ16mm；

1.6中心间距（相邻2个压杆中心距离）：27mm

★1.6软化温度区间：0~1200℃；徐冷炉温度区间：0~800℃，每区温度偏差±5℃；

1.7产能：15万件/天（一天按照20小时核算）。

2．对生产线整体的要求：

2.1工作环境温度： -10℃-60℃；

2.2电源电压：380V±10％(三相四线)  控制电源电压：DC24V；

2.3生产线及其所有部件应具有较好的耐温性能，重要部件及部位应具有良好的隔热保温措施和防尘装置，主要部件应加装水冷降温设施。

2.4生产线设计要考虑节能环保，结构简单明了，方便日常维护保养。

3．自动十八联压胚机

3.1压杆、底板等配件应采用耐高温、耐磨损、变形小的钢材制作，重要部位，如接料槽、倒料翻转杆等应采用310S耐高温不锈钢制作；

★3.2压型动力提供：气动执行元件（非压型作业也可采用其他执行元件）；各执行元件布置应尽量远离热源，尤其是离热源较近，或者受热源辐射较大的部位的执行元件应加装水冷降温辅助设施；

3.3设备结构简单，能够实现前、后、左、右移动的功能；主要的执行机构及部位在设计时要充分考量维护保养的方便性，预留维修人员作业或维护的空间；

3.4设备控制元件（电磁阀）安装应远离压胚机；线路管道选择耐温、防尘型号，线路管道布局合理，远离热源，方便更换。

3.5压胚机底板模具安装方式，应充分考虑采购人现有十联压型生产线模具夹装方式；必要时可在询价期内由采购人统一组织进行实地勘探；

★3.6主要配件要求：

主气缸、导向气缸、横向推砖气缸及其配套的控制元件等建议采用日本SM，其余气动部件（包含接头、调速阀、气管）建议采用台湾亚德客；以上配件若采用其他厂商的须告知采购人。

4.软化炉

4.1炉体外观尺寸建议：长度5000mm以内，宽度应小于 1400mm以内，高度控制在1800mm以内，但是软化炉整体底部高度应充分考虑和徐冷炉之间的间隙，方便日常维护保养；

4.2软化炉采用电加热方式，要求设置11区（含炉口保温区）：上端8区，底部三区；上端八区从炉口往后采用平均分布的布局方式，每区电炉丝采用“W”型缠绕方式，每区之间应保持相对独立的温度控制，不得出现串温现象；底部三区布局在炉底板下，从炉口贯穿至炉尾，采用“川”型布局方式，每区之间应保持相对独立的温度控制，不得出现串温现象；

4.3加热元件：第一、二区采用硅碳棒，其余各区采用OCr20Ni80加热丝；

★4.4炉膛每区温度应保持均匀，每区左右2侧温度与炉膛中间温度相差不超过5℃；

4.5炉膛内导轨应选用电阻棒，外部导轨、加热皿支撑面应采用304不锈钢，不得出现变形现象；

4.6软化炉气动执行元件要求参照“压型自动十八联压胚机”的相关要求执行。

4.7能效比高，炉体密封性良好，炉体温度不得高于40℃；

★4.8软化炉内底板布局结构应避免炉尘（加热皿运行时磨削的粉尘）掉落；炉板及电热丝的更换应充分考虑维修便捷性，底炉电阻丝更换保证在不掀开炉体的情况下进行作业；

5.徐冷炉

5.1徐冷炉长度应达到8450mm，高度应和软化炉炉体高度一并考虑，保证维护保养人员应有的作业空间；

★5.2徐冷炉采用电加热方式，设置3区（其中1、3为上部加温，2为上下加温），能够达到网带预热的同时，对产品消除应力；布局采用“一”型布局，采用外端接线方式相连，每区之间应保持相对独立的温度控制，不得出现串温现象；

5.3加热元件：1区和2区下部为硅碳棒加热，其它为OCr20Ni80加热丝；

★5.4徐冷炉网带链条采用“8”字型结构，要求和采购人现有“自动十连压型生产线”的链条一致；网带有效宽度420mm， 网带2侧上折高度20mm以上，上折处不得出现空隙或者镂空情况；网带缝隙应≤1mm；

5.5网带材质：链条、网带支撑杆（板）应采用310S不锈钢；网带采用304不锈钢；

5.6减速电机应尽可能选择微型化，安装维修方便；徐冷炉应能够自动前后移动，炉体底部应留有一定的空间，方便打扫清洁；

★5.7徐冷炉接料槽具有防止因产品滚落跳动功能导致的产品掉落网带外的功能；

6.配电控制柜

6.1温控系统

6.1.1电加热供电方式，每区采用单项AC220V（火-零）接线供电方式；每区火线所接三相电源应均匀分布；

★6.1.2每区温度控制灵敏，升温响应时间短，每区温度控制波动控制在±5℃；

6.1.3温控系统设计应有超温、过热、过流、欠压、短路、缺相保护、热偶断裂等声光报警功能；

6.1.4各区温控系统独立作业，线路布置规范，标识清晰；配电柜具有良好的散热和防尘功能，具有谐波干扰装置；

6.1.5主要配件要求

★6.1.5.1功率执行器：采用数字化智能调功器，能够实现精准的功率调节。要求选用国内外一线产品（富士、欧姆龙等）。参数如下：

电源：电源20-600V（45-65HZ）；

调节精度：±1%；

负载性质：电阻性（电热丝）、电感性（硅碳棒）；

短路保护：具有内置半导体快熔熔断器；

具有多种控制/调节方式：开环、恒压、恒流、恒功率、调功（过零）等；

控制信号：模拟、数字、通讯；

具备完备的保护功能：主回路故障保护、过流保护、频率故障保护，负载断裂报警；

★6.1.5.2温控仪：采用高精度、高稳定性、高分辨力、响应速度快的温控仪表或工控系统，具备先进的PID算法、模糊算法、辅助算法等，要求选日本富士、欧姆龙等一线品牌。以上配件若采用其他厂商的须告知采购人。具备工艺程序段的灵活编辑。具体参数要求：

模拟输入：热电偶/DC4-20mA/DC0-10V可切换。

控制输出：DC4-20mA/DC0-10V可切换。

仪表精度：0.1级。

温度控制稳定性：±0.2℃。

控制方式：可实现PID连续控制、模糊控制、手动控制，每种控制方式可切换。

数字输出：上下限偏差警报、仪表异常警报等，带报警输出节点。

6.1.4.3 开关、电流互感器等电气配件应采用一线品牌产品（日本富士、国内正泰等）；

6.2自动控制系统

6.2.1有独立的自动控制供电系统，具备谐波、高频等抗干扰能力，具有联动压胚机、软化炉和徐冷炉各控制元件的功能；

6.2.2具有智能触控人机交互模式，兼具开关控制模式，2种模式相互联动，就能对设备进行控制，能够实现自动、半自动、手动各种作业方式的切换；

★6.2.3具有故障显示及报警功能，通过触控屏能够查找程序，了解动作执行和故障点位；具备一定的程序设置及调整功能；

6.2.4控制系统布线应规范，每条线线头、尾应有标识，清晰明了；

6.2.5控制系统应采用日本三菱PLC控制产品，产品应具备外部通信、读取、写入功能；

6.2.6各温区测温元件均采用K型热电偶，自炉子顶部穿至炉膛内。

7.设备随机主要附件及技术文件（打印资料一套，电子文档一套）

7.1设备易损件加工图。

7.2设备操作说明书。

7.3设备电器原理图。

7.4 设备配件说明书。

7.5 易损件一套。

8.设备标准和规范：

8.1设备制造、运输、检测需符合国家自动化、电气等行业规范要求。

8.2材料标准：本国产品全部按中华人民共和国GB标准，进口产品按进口国标准。

8.3以上标准如有最新标准，按最新标准执行。标准若有差异，按标准高的进行要求。

9.技术培训服务

★9.1卖方须提供操作及维修培训，包括操作人员、维修人员（机械，电气控制）。卖方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训地点等。

9.2技术培训费用应包含在投标总价中。

10. 售后服务

10.1设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可在专用合同条款中约定。

10.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

10.3在质量保证期内的工作应包括设备精度调校、故障排除等。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

10.4卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方须提供24小时服务，如卖方维修点在本市的，应在收到买方通知后4小时内到达。如卖方在本市无维修点，应在收到买方通知后72小时内到达。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

10.5卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.6在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表对设备进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

11. 保证

11.1卖方保证合同设备符合约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

11.2卖方保证按ISO9000系列标准（如果已经执行）或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、指导安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

11.3卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

11.4卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.5卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.6如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

（3）卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.3如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

第五部分 附件

附件一

法定代表人授权委托书

南阳光明光电有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

附件4  技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：