询价采购文件

项目名称：精密退火炉采购项目

项目编号：HDGX-2021-011

成都恒达光学有限公司

二○二一年四月

第一部分询价采购邀请函

各供应商：

成都恒达光学有限公司就精密退火炉采购项目组织询价，欢迎合格供应商报价。

一、项目名称及编号

项目名称：精密退火炉采购项目

项目编号：HDGX-2021-011

二、项目简要说明

成都恒达光学有限公司拟采购精密退火炉2台，主要包括货款，税款，运输费、安装、调试等费用，详见询价采购文件第三部分技术标准及报价要求。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商须是具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

（二）本项目不接受联合体询价。

四、询价采购公告

本公告在“成都光明光电股份有限公司官方网站（www.cdgmgd.com ）”《供求信息》专栏发布。

公告时间：2021年4月22日—2021年5月02日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2021年5月2日17:00

（二）全部比价文件资料需装订成册、密封，并在密封处加盖本企业鲜章，若为邮寄请信封上注明项目名称和“在2021年5月01日17时00分前不得启封”的字样。

（三）误发、迟发、非纸质方式发送询价文件或询价文件无公章的，视为无效资料。

（四）报价文件接收地点：都江堰市蒲阳经济开发区光泰路12号成都恒达光学有限公司财务部。

（五）报价文件接收人：赵女士              联系电话：13699482248

六、本次询价采购联系事项

询价咨询人：黄小姐                       联系电话：13056680047

技术咨询人：彭科文                       联系电话：15828380743

询价采购监督人：赵女士         联系电话： 028-87235208

第二部分供应商须知

注：标记※的条款，厂商需完全符合且响应。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 项目名称：成都恒达光学精密退火炉采购项目 |
| 1.2 | 施工地点 | 四川省都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| ※1.3 | 参与人资质能力要求 | 参与人应具备以下资格条件： 1营业执照 具有独立的法人资格，有效的企业法人营业执照，其营业范围与本项目相适应。 2、财务要求 依法缴纳税收的相关材料。 3、信誉要求 （1）最近三年没有出现违法违规或失信行为； （2）最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录； （3）最近三年没有无故弃标的不良记录； （4）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。 （5）近三年在成都市人民检察院行贿犯罪档案查询系统中无不良记录的企业。 以上信息，由投标方提供纸质资料并盖鲜章，并注明资料来源途径。 4、其他要求： （1）具有精密退火炉供货及安装经验。 （2）质保期技术服务响应时间： 电话响应时间不超过2小时，到达现场响应时间不超过48小时。 注：提供投标人自行声明，招标人保留核验声明真实性权利。 |
| 1.4 | 要求交货期 | 交货期：出合同预付款支付后30个日历日内交货。 |
| ※1.5 | 签字或盖章要求 | 报价文件的正本每页均须经参与厂商法定代表人或其授权代理人签字或盖章确认，并提供法定代表人或其授权代理人的身份证明并盖章。 |
| ※1.7 | 报价文件内容 （在文件上注明正副本） | 报价函部分：（报价相关附件，正本一份，副本一份）； 资格审查部分：（公司营业有效证件，一式二份，不分正副）； 商务报价部分：（一式二份，正本一份，副本一份）； 技术确认部分：（技术响应确认，一式二份，正本一份，副本一份）； |
| ※1.8 | 报价文件格式 | 承诺函（见附件一）；报价函（见附件三）；要求确认响应表（见附件四）；设备配置明细表及机型参数规格明细（见附件五）；报价一览表（见附件六）；拟选精密退火炉的简介（含技术说明及关键参数说明）（见附件七）；拟选设备的技术优势（见附件八） 资格审查部分内容由厂商自行提供，须盖章确认。 |
| ※1.9 | 资格审查部分 | 所有资料复印件盖投标参与公司的鲜章 |
| ※2.0 | 商务报价包含（参照报价内容及文件格式填写） | 1.总项报价 （报价一览表） 2.付款条件 |
| ※2.1 | 开启截止报价时间 | 2021年04月22日08:00时—2021年05月02日17:00时 |
| 2.2 | 付款方法和条件 | 签订合同后支付总价的30%作为项目预付款，验收合格后支付65%，另5%作为质保金于项目完成验收1年后支付，整机质保期不低于1年。 |
| 2.3 | 报价评比方法 | 综合评分法，此次采购项目是行业内较为成熟产品，将综合考虑最优的价格、产品性能、质量及服务，结合我厂实际使用情况，对报价资格符合要求的厂商进行综合评比，将得分进行高低排序，选择最高分厂家作为此次采购的中标单位。 |
| 2.4 | 资料叠放顺序 | 请按附件数字顺序放置所供资料（可做成单独附件进行装订） |

第三部分 技术标准及报价要求

我公司因产品工艺调整及产能扩大的需求，拟采购2台80盒的精密退火炉满足生产需要。具体技术标准和报价要求如下：

1.设备使用环境及场地要求

1.1  公司设有专门的精密退火炉设备放置场所（现压型19#旁，原机修闲置区域），设备放置区域面积为3米（长）*6米（宽），限高为3米。控制柜放置区域的面积为1.5米（长）*1米（宽），控制柜与炉体之间的距离为40米，走线为方式为下沉电缆沟。

1.2  主供电：三相380v ，50Hz，（标准的三相五线制电源）。

1.3  环境湿度：一般不高于75%RH；短时间 （一个月以内）不超过 95%RH，无结霜。

1.4  参与报价企业应充分了解我公司或光学玻璃二次压型行业内精密退火炉的使用环境和使用状况：现场玻璃粉尘较多，故对传感器、控制器等元器件具有较高要求，且设备为24小时连续使用，单次装炉退火时间最长可达1个月（连续工作）。

1.5  我司退火框的尺寸为：400～405（长，mm）*255～260（宽，mm）*60～65（高，mm），材质为304不锈钢。

1.6  设备用途：用于光学玻璃原材料或型料的精退火。

2.主要技术要求

根据我司光学玻璃精密退火的要求，决定购进2台80盒的精密退火炉以满足玻璃退火数据及操作要求。

2.1  炉内结构要求

2.1.1  层高不应低于130mm

2.1.2  内胆与炉壁的间距不应低于120mm

2.1.3  加热元件为绕制电阻带或电阻丝0Cr20Ni80

2.1.4  内胆主体支撑材质为310S不锈钢

2.1.5  炉内风叶采用离心式循环风叶（保证炉内风道为中心吸风，四周出风）风叶及电机轴（伸入炉体部分）的材质为310S。

2.1.6  电机主动力采用三相电机（国内知名品牌,380V/50HZ），其中主轴电机转速≤1450转/分钟，电机功率≥1.5kw。

2.1.7  保温层要求（净尺寸）：两侧不低于180mm，上部及下部不低于200mm，炉前不低于220mm，炉后不低于180mm。

2.2  控制要求

2.2.1  温控仪选用主副两台的结构，主温控仪用来执行工艺设定的要求，副温控仪用来监测及检测炉内温区的温度效果（与主温控仪可直观的反映炉内不同点（两点）的温场差），主温控仪选用岛电FP93-8I，64段设置要求，副温控仪为国内知名品牌，两台温控均需带有通讯接口，且包含有Modbus的通讯协议。

2.2.2  加热线路电流数显电流指示，且配具有Modbus通讯协议的通讯端口。

温控模块（可控硅、固态继电器、调功器、调节器等）需满足温控仪线性输出的要求，且有对应的限压或限流功能。

2.2.3  设置炉体与控制柜的安全联锁装置，即开门后主加热线路应处于断电状态（注意，仅是主加热线路处于保护断电状态，炉用风机因工艺要求（开炉门后快速降温（如炉子设有快速降温装置，则应将炉用风机设为安全联锁））不设置为联锁）。

2.2.4  所有线路应以单台加热为一个单元设置控制线路的火线和零线。

控制柜面板上应有状态输出指示（加热指示，风机指示，报警指示，电流指示）。对加热及风机的控制线路，面板上有本地的控制开关。

2.2.5  应配有三相电度表，额定功率要求：按炉内容积折算，≤20KW/m³。

2.3  性能要求

2.3.1  炉内温区均匀性≤±2℃，（测试条件：温度为650℃，保温2小时；温度为700℃，保温2.5小时）。

2.3.2  温控仪精度≤0.1℃（即最小单位为0.1℃）。

2.3.3  温控仪示数准确度≤3℃（即显示值与设定值的差值）。

2.3.4  额定使用温度（长时使用）：780℃。

2.3.5  高温极限温度（可升到的最高温度）：850℃。

2.3.6  升温速率（需满足以下）：

低温段（≤400℃）：≥250℃/h。

中高温段（＞400℃&≤600℃）：≥200℃/h。

高温段（＞600℃）：≥175℃/h。

2.3.7  降温速率（需满足以下）：

低温段（≤400℃）：≥100℃/h。

中高温段（＞400℃&≤600℃）：≥20℃/h。

高温段（＞600℃）：≥15℃/h。

2.4  其它要求

2.4.1  设备空载时，噪音低于65分贝，满载时噪音低于75分贝。

2.4.2  设备控制柜运行（长时），柜内最高温度不超过35℃。

3.设备结构

设备主体结构包括炉子和控制柜，炉子主要包含炉体支撑框架、保温层、加热器、炉内退火炉支撑体（内胆）、风叶、电机，控制柜主要包含控制柜体、温控仪、控制模块、交流接触器等。

3.1  炉子主体

主体结构材料要求为国标型钢，框架焊接后承重要求≥2.5吨，此重量下型体不能出现明显变形。

3.1.1  保温层选用纤维板（400kg/m3）或密度为128kg/m3甩丝工艺的硅酸铝针刺毯，材料厂家为国内知名厂家，并提供采购的质量证明。

3.1.2  内部衬体选用304等级以上的国标不锈钢，其中内胆的主体承重框架选用310S不锈钢，材料厂家为国内知名厂家，并提供采购的质量证明。

3.1.3  内部衬体选用304等级以上的国标不锈钢，其中内胆的主体承重框架选用310S不锈钢，材料厂家为国内知名厂家，并提供采购的质量证明。

3.1.4  风叶电机为三相异步电机，生产厂家为国内知名厂家。

3.1.5  加热元件选用0Cr20Ni80绕制而成，加热方式选用三相△结构。

3.2  控制主体

3.2.1  温控仪采用主、副两种设计互相搭配。主温控仪规定为带数据接口的岛电FP93-8i系列（最多可设计为64段编程，控制输出信号为4mA-20mA）。副温控仪为知名厂家品牌，推荐为宇电，副温控仪主要用于温控和温区监测及超温保护控制，两组温控仪的热电偶为对称分布。

3.2.2  温控模块（触发板/固态继电器/可控硅/调整器/调功器等）为国内知名厂家品牌，需提供采购质量证明。

3.2.3  柜内设置总的电源控制（总空开），每台精密退火炉配有彼此独立的电源控制（分空开），并可单独控制加热和电机部分，电机备有过热、过载、短路保护。

3.3  安全防护装置

按机械及电气设计标准配置对应的安全防护装置，以达到设备、人员、产品的安全的标准，包含但不限于漏电保护、过载过流保护、旋转保护、机械伤害保护、紧急保护、互联互锁等。

4.文件资料

4.1  设备手册

4.1.1 设备操作手册

4.1.2 设备零件清单

4.1.3 设备维修手册

4.2  主要设备的使用说明书或手册及出厂合格证明

4.2.1 项目设计电路图

4.2.2 项目设备结构图

4.2.3 项目主要部件零件及总装图

4.2.4 项目触摸屏及PLC控制程序

4.3  配件清单

厂商提供设备主要零件（主要非标部件及全部标准件）清单/厂牌/型号

5.验收标准

5.1  设计验收标准按国家或行业规定执行。

5.2  设备性能验收标准按技术要求执行。

5.3  工艺验收按试品质量要求执行。

5.4  性能验收标准

5.4.1  炉体保温性，炉内保温600℃，时间为2小时，测试炉体表面温度，每面（炉门除外）选取3个点取均值，均值≤40℃。炉门选取5个点取均值，均值≤45℃

5.4.2  电机运行稳定性测试。冷态下测将双凸（口径为15-25mm，弧面直径为50-70mm）玻璃放在内胆上，其不能移位。热态下触碰炉子（炉体及电机固定框架）无明显抖动。

6.保修期

6.1  设备质保期1年，从验收合格之日起开始计算。

6.2  在质保期，设备发生故障（非人为原因），厂商免费提供换新零件和服务，耗材除外。

6.3  在设备保修期内，备件的响应时间与人员入厂响应时间相同（小于48小时）

6.4  供应商在设备保修期内，设备出现问题后的响应时间须满足以下要求:电话响应时间为接到电话时计算，小于2小时；如需人员现场维修，服务人员从接到电话时计算，到厂时间小于48小时。

6.5  保修期内服务人员必须是精密退火炉行业维修服务从业3年以上。

7.其它

7.1 供应商可提供近三年内本公司精密退火炉改进优化的评述及验证的相关数据，此可结合我司需求纳入技术评标考察范围。

7.2  供应商可就拟选设备的技术优势（横向对比其它厂家）进行说明，此可纳入技术评标考察范围。

第四部分 文件格式

附件一

承诺函

成都恒达光学有限责任公司：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：（盖章）

日    期：年月日

附件二

法人代表授权人

本授权书声明：在本书上签字的 （公司名称）（法定代表人姓名、职务）代表本公司任命在本书上签字的 （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，在 项目报价中，以本公司的名义签署报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

被授权人：（签字）  性 别：    年龄：

身份证号码：

联系电话：     手机：

公司名称： （盖公司章）

地    址：

法定代表人：（签字）

联系电话：  手机：

日    期：年 月日

附件三：报价函格式

报 价 函

致：成都恒达光学有限公司

根据贵公司  精密退火炉采购   项目的报价邀请函，授权代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表我公司____________________（报价单位名称）提交下述文件报价资料：（1）报价一览表（2）配置明细表（3）有关资格证明文件。并承诺如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的货物报价总价（含税率为%税）为人民币_______元，交货期自合同签订后_____个日历日；

2.我公司若被选中，将按双方约定严格履行合同责任和义务；

3.报价有效期为报价截至日后的_______个日历日；

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____________________；      邮编：_____________；

电话：____________________；      传真：_____________；

联系人：__________________；

投标人名称（公章）：___________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：_________________

日期：______年___月___日

附件四

要求确认响应表

| 资质部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 参与报价须知中标记※的条款 | 见“供应商须知”表 | 完全响应 |  |
| 技术部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 炉内结构要求 | 详见第三部分中的 2.1 |  |  |
| 控制要求 | 详见第三部分中的 2.2 |  |  |
| 性能要求 | 详见第三部分中的 2.3 |  |  |
| 其它要求 | 详见第三部分中的 2.4 |  |  |
| 设备结构部分 |  |  |  |
| 炉子主体 | 详见第三部分中的 3.1 |  |  |
| 控制主体 | 详见第三部分中的 3.2 |  |  |
| 安全防护装置 | 详见第三部分中的 3.3 |  |  |
| 售后服务部分 |  |  |  |
| 质保期 | 项目整体质保不低于3年。 |  |  |
| 维修响应时间 | 电话响应不超过2小时，到达现场不超过48小时 |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 付款方法和条件 | 签订合同后支付总价的30%作为项目预付款，验收合格后支付65%，另5%作为质保金 |  |  |
| 评标方式 | 综合评分法，按得分高低进行排序，选择最高分厂家为此次采购的中标单位。 |  |  |
| 评分标准 | 综合评分表 |  |  |
| 合同样式 | 合同范本 |  |  |

（针对恒达技术要求进行确认是否响应满足， 如有不响应，请备注；有超过性能要求的请列出说明，将作为综合评分中的加分项，如未加说明则按基础要求执行。）

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件五

配置明细表

|  |  | 品牌/型号/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备厂家及型号 |  |  |
| 1.1.1 | 温控仪（主） |  |  |
| 1.1.2 | 温控仪（副） |  |  |
| 1.1.3 | 温控模块 |  | 触发板、可控硅、固态继电器、调整器、调功器等 |
| 1.1.4 | 电气元件 |  | 空开、断路器、指示灯、交流接触器、中间继电器、按钮、旋钮等 |
| 1.1.5 | 数显电压表 |  |  |
| 1.1.6 | 数显电流表 |  | 电流互感器 |
| 1.1.7 | 风机电机 |  |  |
| 1.1.8 | 风叶 |  |  |
| 1.1.9 | 电缆线 |  |  |
| 1.2.0 | 热电偶补偿线 |  |  |
| 1.2.1 | 热电偶 | K型-上仪三厂 |  |
| 1.2.2 | 电度表 |  |  |
| 1.2.3 | 炉体钢材 | 国标 |  |
| 1.2.4 | 加热元件 |  |  |
| 1.2.5 | 不锈钢板 | 国标304 |  |
| 1.2.6 | 内胆不锈钢主体框架 | 国标310S |  |
| 1.2.7 | 保温材料 |  | 硅酸铝纤维板/纤维棉 |
| 1.2.8 | …… |  |  |

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件六

报价一览表

| 设备名称 | 机型 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密退火炉 | 80盒 | 2 | 台 |  |  | 含税、安装调试及运费 |
|  |  |  |  | 总价 |  |  |

币种：元

税率：13%

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

| 序号 | 评分指标 | 分值 | 分布 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 50 | 满分50分，得分=满分值（50）*最低报价/报价。 |  |  |
| 2 | 技术确认响应完整性 | 20 | 技术要求共4点，具体分布如下： 炉内结构要求（4分）：优：4分，较优：3分，一般：2分，差：0-1分。 控制要求（6分）：优：6分，较优：4-5分，一般：2-3分，差：0-1分。 性能要求（6分）：优：6分，较优：4-5分，一般：2-3分，差：0-1分。 其它要求（4分）：优：4分，较优：3分，一般：2分，差：0-1分。 另附件四（要求确认响应表）对应项每未响应1项扣除1分，未提供不响应的理由加扣2分。 |  | 相关要求列为合同附件 |
| 3 | 设备结构响应完整性 | 15 | 结构要求共3点，具体分布如下： 满分15分，附件四（要求确认响应表）每未响应1项扣除1分，未提供不响应的理由加扣2分。 |  | 相关要求列为合同附件 |
| 4 | 售后服务到场响应时间 | 5 | 12小时（含）以内：5分；12小时到24小时（含）：3分；24小时（含）到48小时：1分；48小时以上：0分。 |  |  |
| 5 | 质保周期 | 5 | 1年以下：0分；1年（含）到2年：1分；2年（含）到3年：3分；3年（含）以上：5分。 |  |  |
| 6 | 需求附件资料的完整性 | 5 | 满分5分，所必须附件每缺失一份扣1分。 |  |  |
|  | 总分 | 100 | 总得分 |  |  |

附件七

综合评分表

供应商：

评分人：日期：

第四部分 商务部分（合同条款）

甲方（买方）：   成都恒达光学有限公司

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方协商签订如下合同：

第一章合同标的

一、合同标的要求：

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密退火炉 | 80盒 | 台 | 2 |  |  | 含税含运费及安装调试、培训等 |
| 总金额（大写）： ￥ （含13%增值税） |  |  |  |  |  |  |

1、质量标准：

按生产厂家质量标准，即以说明书为准。说明书所载明的质量标准应当符合国家标准、行业标准，符合招投标文件或者符合合同目的的特定标准。

2、该合同价格包括：设备主机价、备品备件费、特殊工具配件费、安装调试费、零件检测费、资料费、培训费、运输费等。合同总价为含税价。

第二章  合同价款支付方式

二、支付方式及发票：

1、第一期付款：合同签订后7个工作日内支付合同总价款的 30%，

即人民币元；

2、货到终验收合格后，乙方开具全额增值税发票后60个工作日内支付合同总价款的 65 %，即人民币元。

3、质量保证金为总价款的 5 %，即人民币元，在设备终验收合格满1年后支付。

4、乙方须开具符合相关法规的税率为13%的增值税专用发票，由于乙方开具发票不符合相关法规要求为甲方造成的涉税损失由乙方全额承担。

第三章设备验收

三、设备的验收程序：

1、设备预验收由乙方进行，按合同约定或乙方合格证、说明书标定的技术参数，进行静态精度指标、动态精度指标、功能、负荷试验等检测验定，形成书面记录。

2.  设备终验收在设备运到甲方指定地点乙方完成安装调试后三天内按照合同和技术协议进行。设备进入现场双方进行开箱交接，乙方进行设备安装、调试，按合同约定或乙方合格证、说明书标定的技术参数，进行静态精度指标、功能、负荷试验等检测验定形成书面记录，由甲方设备主管部门认定，双方授权代表签署终验收报告后有效。如果因甲方原因没有按期终验收或没有提出书面异议，则视为该批设备终验收合格。

第四章  交货时间、地点、方式及包装

四、交货时间、地点：

1、交货时间：按以下第（  ）方式确定交货时间。

⑴ 自合同签订之日起预付款到账日内交货。

⑵ 于年月日前交货。

2、交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点，乙方负责卸货。
甲方指定地点：成都恒达光学有限公司厂区内。

五、包装与标志：

1、包装应满足长途运输包装箱之要求，包装材料无押金，不回收。

2、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等，以便经得起长途运输（同时适合于陆运和海运），以保证货物安全、完整地到达目的地。

3、若因乙方不妥善的或不充分的保护而造成的货物锈蚀、损坏、丢失，乙方负责修理、更换或补给，费用乙方自理；因甲方的原因造成以上问题发生，乙方本着合作的态度，也要积极地进行修理、更换或补给，可适当向甲方收费。

4、每个包装箱应带以下资料：

⑴ 装箱单和质量合格证；

第五章  技术服务、操作维修培训及质量保证

六、乙方负责在甲方现场对设备进行安装、调试、交付使用的全部工作。安装调试的同时，对甲方人员进行不少于2个工作日的免费操作培训和维修培训。培训内容包括：设备操作、编程及日常机械、电器维修和针对典型零件的加工培训，使经过培训的甲方操作人员能熟练操作设备并能排除简单故障。

七、乙方对培训的效果和质量负责。乙方应委派经验丰富、合格的技术人员对甲方人员进行技术培训，并提供培训资料每人一份。乙方委派的技术人员不符合本规定，甲方有权通知乙方进行撤换。（甲方参加培训人员应具有相应技术基础）

八、安装、调试、验收合格后，以双方在终验收合格书上签字之日起计算质量保证期。在质量保证期内乙方免费提供用于修理的零部件及修理服务。由于甲方原因造成设备的损坏，乙方提供用于修理的零部件及修理服务可收取合理的费用。修理服务应做到及时有效，乙方应承诺：（1）无论质量保证期内外，在接到用户信息后的  48小时 内到达现场排除故障。在质量保证期后，乙方仍本着诚实信用的原则提供甲方所需配件和技术服务，但可以收取合理的费用。（2）乙方在设备应用或控制软件升级后，应及时向甲方提供详实的信息资讯和资料，特别在保修期内发生的软件升级，要给予全部免费的升级服务工作。

九、质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。如果货物的质量或主体设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或设备使用了不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方索赔，并且预留的质量保证金不予退还。

十、质量保证期内，如果乙方存在制造质量问题，在收到甲方通知后，乙方应派有经验的技术人员到现场提供免费维修和维护服务。如服务延时，甲方可采取必要的补救措施，由此产生的费用将由乙方承担。

十一、乙方对设备的质量（包括外观质量）与配套件的质量负责，凡因制造与配套的问题或包装不良造成运输中设备损坏的损失由乙方承担。

十二、质保期内出现的设备质量问题，乙方负责实行“三包”；由于甲方责任造成设备损坏，乙方负责维修，并可向甲方适当收费。

十三、质保期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

第六章违约责任

十四、合同生效后，乙方保证按合同约定的交货时间和交货地点交货。逾期一天，乙方按未提供产品总价值的 0.5%交纳违约金。违约金总额不超过合同总价的5%。
  十五、乙方所交产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责更换或修理，并承担更换、修理而支付的实际费用，乙方不更换或修理的，按不能交货处理。 
    十六、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的差值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 
    十七、如因乙方安装不善而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。 
    十八、如甲方未按合同规定时间支付货款，每延期一日向乙方支付逾期付款部分总值  0.5  %的违约金。违约金总额不超过合同总价的5%。

第七章 知识产权条款

十九、知识产权条款

1、乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。

2、甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿。

3、乙方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归乙方所有的，对于非乙方所有知识产权的货物，乙方有义务提供给甲方正规渠道证明。

4、乙方商标、专利许可甲方的使用范围仅限于合同范围内产品，合同终止后，乙方应授权甲方或第三方从事制造所必须的知识产权、技术协助，技术文件设备或工具。

第八章  不可抗力

二十、合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、水灾、地震、战争、台风和双方同意的其他不可抗力的事件影响本合同履行时，可延长履行合同的期限；这一期限相当于事件所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。 
    二十一、受事件影响方应尽快将所发生的不可抗力事件情况以书面形式（传真或电报等）通知对方，并将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄给或送给另一方。

二十二、当不可抗力事件停止或消除后，受事件影响的一方应尽快以书面形式（传真或电报等）通知另一方，如不可抗力事件影响连续3天以上，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成变更协议。

第九章争议的解决

二十三、甲、乙双方应通过友好协商的方式解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方可向四川省成都市都江堰市人民法院管辖。

第十章  其他

二十四、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。
    二十五、本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
    二十六、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）:                          乙方（盖章）：

委托代理人：                           委托代理人：

签订时间：                             签订时间: