询价采购文件

项目名称：压型自动化及信息化示范线改造

项目编号：HDGX-2021-021

成都恒达光学有限公司

二○二一年八月

第一部分询价采购邀请函

各供应商：

成都恒达光学有限公司就压型自动化及信息化示范线改造采购项目组织询价，欢迎合格供应商报价。

一、项目名称及编号

项目名称：压型自动化及信息化示范线改造采购项目

项目编号：HDGX-2021-021

二、项目简要说明

成都恒达光学有限公司拟完成1条压型自动化及信息化示范线的改造，主要包括货款，税款，运输费、安装、调试等费用，详见询价采购文件第三部分技术标准及报价要求。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商须是具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

（二）本项目不接受联合体询价。

四、询价采购公告

本公告在“成都光明光电股份有限公司官方网站（www.cdgmgd.com ）”《供求信息》专栏发布。

公告时间：2021年8月25日—2021年9月4日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2021年9月4日17:00

（二）全部比价文件资料需装订成册、密封，并在密封处加盖本企业鲜章，若为邮寄请信封上注明项目名称和“在2021年9月4日17时00分前不得启封”的字样。

（三）误发、迟发、非纸质方式发送询价文件或询价文件无公章的，视为无效资料。

（四）报价文件接收地点：都江堰市蒲阳经济开发区光泰路12号成都恒达光学有限公司财务部。

（五）报价文件接收人：赵女士              联系电话：13699482248

六、本次询价采购联系事项

询价咨询人：黄小姐                       联系电话：13056680047

技术咨询人：彭科文                       联系电话：15828380743

询价采购监督人：赵女士                   联系电话： 028-87235208

第二部分供应商须知

注：标记※的条款，厂商需完全符合且响应。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 项目名称：成都恒达光学压型自动化及信息化示范线改造采购项目 |
| 1.2 | 施工地点 | 四川省都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| ※1.3 | 参与人资质能力要求 | 参与人应具备以下资格条件： 1营业执照 具有独立的法人资格，有效的企业法人营业执照，其营业范围与本项目相适应。 2、财务要求 依法缴纳税收的相关材料。 3、信誉要求 （1）最近三年没有出现违法违规或失信行为； （2）最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录； （3）最近三年没有无故弃标的不良记录； （4）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。 （5）近三年在成都市人民检察院行贿犯罪档案查询系统中无不良记录的企业。 以上信息，由投标方提供纸质资料并盖鲜章，并注明资料来源途径。 4、其他要求： （1）具有二次压型生产线供货及安装经验。 （2）质保期技术服务响应时间： 电话响应时间不超过2小时，到达现场响应时间不超过48小时。 注：提供投标人自行声明，招标人保留核验声明真实性权利。 |
| 1.4 | 要求交货期 | 交货期：出合同预付款支付后90个日历日内交货。 |
| ※1.5 | 签字或盖章要求 | 报价文件的正本每页均须经参与厂商法定代表人或其授权代理人签字或盖章确认，并提供法定代表人或其授权代理人的身份证明并盖章。 |
| ※1.7 | 报价文件内容 （在文件上注明正副本） | 报价函部分：（报价相关附件，正本一份，副本一份）； 资格审查部分：（公司营业有效证件，一式二份，不分正副）； 商务报价部分：（一式二份，正本一份，副本一份）； 技术确认部分：（技术响应确认，一式二份，正本一份，副本一份）； |
| ※1.8 | 报价文件格式 | 承诺函（见附件一）；报价函（见附件三）；要求确认响应表（见附件四）；设备配置明细表及机型参数规格明细（见附件五）；报价一览表（见附件六）；项目建设方案（含技术说明及关键参数说明）（见附件七）；资格审查部分内容由厂商自行提供，须盖章确认。 |
| ※1.9 | 资格审查部分 | 所有资料复印件盖投标参与公司的鲜章 |
| ※2.0 | 商务报价包含（参照报价内容及文件格式填写） | 1.总项报价（报价一览表） 2.付款条件 |
| ※2.1 | 开启截止报价时间 | 2021年08月25日08:00时—2021年09月4日17:00时 |
| 2.2 | 付款方法和条件 | 签订合同后支付总价的30%作为项目预付款，验收合格后支付65%，另5%作为质保金于项目完成验收1年后支付，整机质保期不低于1年。 |
| 2.3 | 报价评比方法 | 综合评分法，此次采购项目是行业内新型产品，具有一定的研究建设价值，将综合考虑最优的价格、产品性能、质量及服务，结合我厂实际使用情况，对报价资格符合要求的厂商进行综合评比，将得分进行高低排序，选择最高分厂家作为此次采购的中标单位。 |
| 2.4 | 资料叠放顺序 | 请按附件数字顺序放置所供资料（可做成单独附件进行装订）。 |

第三部分 技术标准及报价要求

我公司因设备性能提升、产品工艺调整及产能扩大的需求，拟完成1条压型压型自动化及信息化示范线的改造以满足生产需要。具体技术标准和报价要求如下：

1.设备使用环境及场地要求

1.1  公司设有专门的压型生产线设备放置场所（现压型区域），设备放置区域面积为10米（长）*3米（宽），限高为2.8米，顶部配有环保空调通风管道和抽风罩。控制柜放置区域的面积为0.65米（长）*0.6米（宽）*1.6米（高）走线方式为下沉电缆沟+架空桥架（控制系统与生产线连接部分）。

1.2  主供电：三相380v ，50Hz，（标准的三相五线制电源），单线供电线径为95mm2，供电额定功率为165KW；控制线路为DC24V。

1.3  环境湿度：一般不高于75%RH；短时间 （一个月以内）不超过 95%RH，无结霜。

1.4  参与报价企业应充分了解我公司或光学玻璃二次压型行业内压型生产线的使用环境和使用状况：现场粉尘较多、炉体温度高，故对传感器、控制器等元器件具有较高要求，且设备单日运行时间超过20小时连续使用；生产线及其所有部件应具有较好的耐温性能，重要部件及部位应具有良好的隔热保温措施和防尘装置，主要部件应加装降温设施。所有电气设计应满足国家及行业标准，设备布局应满足安全性、操作的合理性、维修的方便性。

1.5  设备用途：用于光学玻璃型料的毛坯加工。

2.主要技术要求

（特别提醒：因保密要求，主要技术要求包括但不限于以下条款，有意投标的供应商如有必要请提前和本次采购项目技术咨询人联系确认详细技术要求。）

2.1  主要技术指标

2.1.1功能要求：软化光学玻璃及实现产线信息化建设要求；

2.1.2满足光学玻璃透镜二次压型生产需求；

2.1.3设备功能：设备应能够自动执行送料、软化等光学玻璃二次压型工艺需求；设备主要的性能、工艺，具备自动收集、存储、远程通信及监控功能。

2.1.4炉体长度及分区要求：

设计全长7-7.2米，其中炉膛长度6.5-6.6米，炉膛内加热区共设为12区，其中炉顶9区，炉底3区。

2.1.5设备能耗

整线设计的额定功率≤135KW。

2.2  软化炉

2.2.1结构要求：

软化炉炉内宽度为530-550mm，炉膛净高度（不含瓷盒及加热器）为90-110mm。该软化炉采用模块化分段结构，顶部加热器可整体移出。炉内单区热电偶采用主副两组（主热电偶用于加热线路控制、副热电偶用于温区监测，主热电偶由炉顶插入炉膛内，副热电偶由炉侧）均应固化其在炉内的位置，不得因拆卸、更换等移动位置后无法还原。

2.2.2加热及保温要求

软化炉采用电加热方式，要求设置12区（含炉口保温区）：上端九区从炉口往后采用平均分布的布局方式，炉前两区最高使用温度为1050℃（此温度下测试炉表温度≤50℃），温升速率≥30℃/min；其余各区选用OCr20Ni80材质的电阻丝采用“W”型缠绕方式，最高使用温度为950℃（此温度下测试炉表温度≤45℃），温升速率≥25℃/min。

每区之间应保持相对独立的温度控制；底部三区布局在瓷盒下，炉子单侧安装（未设置推砖轨道侧），采用“W”型布局方式，每区之间应保持相对独立的温度控制，底炉需综合考虑清灰、维修、更换炉丝的方便性，炉体的保温性。

炉膛内壁选用保温砖，其它填充材料为400kg/m3的纤维板，128kg/m3的硅酸铝针刺毯。

加热器及保温材料需满足长期使用的寿命要求，且易于更换。炉膛每区温度应保持均匀，每区左右2侧温度与炉膛中间静态温度相差不超过3℃，动态温度相差不超过5℃。

加热线路走线方式为隐藏桥架。

2.2.3炉内传送要求

炉膛内导轨：应选用耐高温型材，不得出现受热变形现象；

炉膛内瓷盒支撑体：布局结构应避免炉尘（加热皿运行时磨削的粉尘）掉落；支撑体及电热丝的更换应充分考虑配件的使用寿命和维修便捷性。支撑体在升温过程中不能出现目测的膨胀或者其能在加热过程中不因膨胀发生断裂。炉内底炉布置电阻丝与未置电阻丝的相邻区域应设置炉灰自沉收集腔，以减少未置电阻丝区域内炉灰累积至电阻丝区域的量。

2.2.4炉外传送要求

外部导轨可根据需求升降（升降的可调范围为30mm），炉前推砖轨道载台采用耐热铸钢、铸铁、不锈钢等材质的型材，表面需加工，不得出现变形现象.

前后竖推、翻爪、后横推传动系统在满足推进周期的要求下执行元件要求运动平稳，所有部件需采用静音或消音辅助设施，车间内运行噪音低于65分贝。

所有推砖动力源应加隔热装置或机构且方便维修，并采用隐藏安装。

2.2.5其他要求

能效比高，炉体密封及保温性能性良好。设备空载时，噪音低于65分贝，满载时噪音低于75分贝。设备控制柜运行（长时），柜内最高温度不超过35℃。加热及控制线路的走线因藏于炉体盖板内，炉表不能有线路痕迹，且走线应考虑安全性、高温的影响、维修的方便性）

2.3  自动化及信息化建设

2.3.1温控系统要求：

（1）电加热供电方式，每区采用单项220V（火-零）接线供电方式；每区火线所接三相电源应均匀分布。

（2）每区温度控制灵敏，升温响应时间短，每区温度控制波动控制在±5℃；

（3）温控系统设计应有超温、过热、过流、欠压、短路、缺相保护、热偶断偶等声光报警功能。

（4）各区温控系统独立作业，线路布置规范，标识清晰。

（5）配电柜具有良好的散热和防尘功能，控制柜配置良好通风循环系统，长时使用（连续使用8小时）柜内温度不得超过环境温度5℃。

2.3.2主要配件要求

（1）功率执行器：采用数字化智能调功器，能够实现精准的功率调节。要求选用国内外一线产品。参数如下：

电源：电源20-600V（45-65HZ）；

调节精度：±1%；

负载性质：电阻性（电热丝）、电感性（硅碳棒）；

短路保护：具有内置半导体快熔熔断器；

具有多种控制/调节方式：开环、恒压、恒流、恒功率、调功（过零）等；

控制信号：模拟、数字、通讯；

具备完备的保护功能：主回路运行指示、故障保护、过流保护、频率故障保护，负载断裂报警；

（2）集成温控模块：采用高精度、高稳定性、高分辨力、响应速度快的集成温度控制系统，具备先进的PID算法、模糊算法、辅助算法等。具备工艺程序段的灵活编辑。具体参数要求：

模拟输入：热电偶/DC4-20mA/DC0-5V可切换。

控制输出：DC4-20mA/DC0-5V可切换。

仪表精度：0.1级。

温度控制稳定性：±0.2℃。

控制方式：可实现PID连续控制、模糊控制、手动控制，每种控制方式可切换。

数字输出：上下限偏差警报、设备异常警报等，带报警输出节点、功率限制输出设置。

2.3.3控制界面

具有智能触控人机交互模式，兼具开关控制模式，选用的控制及执行器需带有网络通讯端口且具有modbus通讯协议，以便后期二次开发用于多系统集成的信息化、智能化管理。

2.3.4 数据及参数设置要求

所有数据及工艺参数可视化，触摸屏集成控制。

（1）工艺参数设置要求：

温度设置： 15区加热段的温度设置；

（2）设备数据要求：

各温区加热电流采集，运行频次及时间采集，各项报警记录。

数据收集：建立时间曲线（所有数据均建立时间轴）、可转换为不同图形显示。

报警输出要求：plc动作执行故障报警、温区温度超温报警，所有报警均需记录并指向故障点且设置一次RESET处理。

3.文件资料（设备随机主要附件及技术文件，打印资料一套，电子文档一套）

3.1  设备手册

3.1.1 设备操作手册

3.1.2 设备零件清单

3.1.3 设备维修手册

3.2  主要设备的使用说明书或手册及出厂合格证明

3.2.1 项目设计电路图

3.2.2 项目设备结构图

3.2.3 项目主要部件零件及总装图

3.2.4 项目触摸屏及PLC控制程序

3.3  配件清单

厂商提供设备主要零件（主要非标部件及全部标准件）清单/厂牌/型号

3.4 设备易损件清单及备件一套

4.设备标准和规范

4.1设备制造、运输、检测需符合国家自动化、电气等行业规范要求。

4.2材料标准：本国产品全部按中华人民共和国GB标准，进口产品按进口国标准。

4.3以上标准如有最新标准，按最新标准执行。标准若有差异，按标准高的进行要求。

5.验收标准

5.1  设计验收标准按国家或行业规定执行。

5.2  设备性能验收标准按技术要求执行。

5.3  工艺验收按试品质量要求执行。

6.技术培训服务

6.1卖方须提供操作及维修培训，包括操作人员、维修人员（机械，电气控制）。卖方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训地点等。

6.2技术培训费用应包含在投标总价中。

7. 售后服务

7.1 设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可在专用合同条款中约定。

7.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

7.3在质量保证期内的工作应包括设备精度调校、故障排除等。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

7.4卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方须提供24小时服务，如卖方维修点在本市的，应在收到买方通知后4小时内到达。如卖方在本市无维修点，应在收到买方通知后72小时内到达。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

7.5卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

7.6在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表对设备进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

8. 保证

8.1卖方保证合同设备符合约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

8.2卖方保证按ISO9000系列标准（如果已经执行）或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、指导安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

8.3卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

8.4卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

8.5卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

8.6如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

（3）卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

9. 知识产权

9.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

9.2如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

9.3如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

10.其它

10.1  此压型生产线未购置新的徐冷炉，供应商应结合自身设计和使用的需求对我司拟配的徐冷炉进行指导性改造，必要时应直接负责改造的实施。

10.2供应商可提供近三年内本公司压型18头机生产线改进优化的评述及验证的相关数据，此可结合我司需求纳入技术评标考察范围。

10.3供应商可就拟选设备的技术优势（横向对比其它厂家）进行说明，此可纳入技术评标考察范围。

10.4  提供项目建设方案（参考附件七）

第四部分 文件格式

附件一

承诺函

成都恒达光学有限责任公司：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：（盖章）

日期：    年  月  日

附件二

法人代表授权人

本授权书声明：在本书上签字的                            （公司名称）               （法定代表人姓名、职务）代表本公司任命在本书上签字的               （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，在       项目报价中，以本公司的名义签署报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

被授权人：（签字）             性 别：         年 龄：

身份证号码：

联系电话：                     手 机：

公司名称： （盖公司章）

地    址：

法定代表人：（签字）

联系电话：                     手 机：

日    期： 年 月  日

附件三：报价函格式

报价函

致：成都恒达光学有限公司

根据贵公司压型自动化及信息化示范线改造采购项目的报价邀请函，授权代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表我公司____________________（报价单位名称）提交下述文件报价资料：（1）报价一览表（2）配置明细表（3）有关资格证明文件。并承诺如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的货物报价总价（含税率为  %税）为人民币_______元，交货期自合同签订后_____个日历日；

2.我公司若被选中，将按双方约定严格履行合同责任和义务；

3.报价有效期为报价截至日后的_______个日历日；

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____________________；邮编：_____________；

电话：____________________；传真：_____________；

联系人：__________________；

投标人名称（公章）：___________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：_________________

日期：______年___月___日

附件四

要求确认响应表

| 资质部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 参与报价须知中标记※的条款 | 见“供应商须知”表 | 完全响应 |  |
| 技术部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 主要技术指标 | 详见第三部分中的 2.1 |  |  |
| 软化炉 | 详见第三部分中的 2.2 |  |  |
| 自动化及信息化建设 | 详见第三部分中的 2.3 |  |  |
| 售后服务部分 |  |  |  |
| 质保期 | 详见第三部分中的 7.1 |  |  |
| 维修响应时间 | 详见第三部分中的 7.4 |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 付款方法和条件 | 签订合同后支付总价的30%作为项目预付款，验收合格后支付65%，另5%作为质保金 |  |  |
| 评标方式 | 综合评分法，按得分高低进行排序，选择最高分厂家为此次采购的中标单位。 |  |  |
| 评分标准 | 综合评分表 |  |  |
| 合同样式 | 合同范本 |  |  |

（针对恒达技术要求进行确认是否响应满足， 如有不响应，请备注；有超过性能要求的请列出说明，将作为综合评分中的加分项，如未加说明则按基础要求执行。）

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件五

配置明细表

|  |  | 品牌/型号/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备厂家及型号 |  |  |
| 1.1.1 | PLC | 西门子系列 |  |
| 1.1.2 | 调功器 |  |  |
| 1.1.3 | 触摸屏 | 昆仑通泰-15寸屏 |  |
| 1.1.4 | 保温材料 | 鲁阳 | 硅酸铝纤维板/纤维棉 |
| 1.1.5 | 热电偶 | K型-上仪三厂 |  |
| 1.1.6 | 气缸 | 亚德客 |  |
| 1.1.7 | 炉体钢材 | 国标 |  |
| 1.1.8 | 加热元件 |  | 硅碳棒、电阻丝 |
| 1.1.9 | 交流接触器 |  |  |
| 1.2.0 | 断路器 |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  |
| 1.2.8 |  |  |  |
| 1.2.9 |  |  |  |
| 1.3.0 |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  |

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件六

报价一览表

| 设备名称 | 机型 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化炉 |  | 1 | 台 |  |  | 含税、安装调试及运费 |
| 控制系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总价 |  |  |

币种：人民币

税率：13%

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件七

项目建设方案

一、项目策划：

二、设备性能指标：

三、技术建设要求：

四、服务及培训方案：

五、围绕以下关注重点的实施方案：

项目创新点，主要针对现有二次压型软化炉存在的问题进行对点优化设计，包括但不限于以下：（1）、软化炉内单区横向温差过大，动态情况下（推砖运行时）炉内瓷盒每穴位置上温度差≥20摄氏度，且料块上下表面软化效果不一致。项目建设要求静态温度差≤3摄氏度，动态温度差控制在5摄氏度。

（2）、炉底板升降温时因受热膨胀易断裂影响其使用寿命，其接缝处容易掉落瓷盒灰堆积在底炉电阻丝上影响电阻丝使用寿命。

（3）、瓷盒翻转倒料时动作幅度大，重复定位差，造成瓷盒损伤且易产生瓷盒灰影响压型的产品质量。

（4）、各推砖动力源重复定位差，造成瓷盒的损伤。前横推动力源离炉内加热器太近因高温易损伤且安装位置设计不合理，占用区域太大，存在安全隐患。

（5）、温度及压胚控制系统缺乏可视化、人性化、信息化、数字化的设计，无法实现操作简单、直观、数据采集及远程交互控制。

（6）、加热区控制柜过于庞大，其内部降温设计不合理，造成区域浪费，影响部件使用寿命。

（7）、加热线路走线不合理未进行合理的整体布局，存在脏、乱、差的现象，导致维修操作极为不便的同时自身存在一定的安全隐患。

（8）、软化炉前、后炉口保温较差影响内部温区的稳定性，应加装保温装置，同时需考虑炉内出现异常情况时（如翻砖）的快速处理。

（9）、底炉中空结构，密封效果不好，综合考虑保温的同时需方便更换和维修的操作。

（10）、设备技术资料（设备部件图、总装图、电气控制图、控制程序、设备使用说明书等）不全。

其它

…….

附件八

| 序号 | 评分指标 | 分值 | 分布 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 35 | 满分35分，得分=满分值（35）*最低报价/报价。 |  |  |
| 2 | 技术确认响应完整性及建设方案对比 | 50 | 技术要求共4点，具体分布如下： 主要技术指标（5分）：优：4-5分，较优：3分，一般：2分，差：0-1分。 软化炉（10分）：优：9-10分，较优：7-8分，一般：5-6分，较差：3-4分，差：0-2。 控制系统（20分）：优：17-20分，较优：12-16分，一般：9-12分，较差：5-8分，差：0-4。 项目建设方案（附件七）（15分）：优：13-15分，较优：9-12分，一般：5-8分，较差：3-4分，差：0-2。 另附件四（要求确认响应表）对应项每未响应1项扣除1分，未提供不响应的理由加扣2分。 |  | 相关要求列为合同附件 |
| 4 | 售后服务到场响应时间 | 5 | 12小时（含）以内：5分；12小时到24小时（含）：3分；24小时（含）到48小时：1分；48小时以上：0分。 |  |  |
| 5 | 质保周期 | 5 | 1年以下：0分；1年（含）到2年：1分；2年（含）到3年：3分；3年（含）以上：5分。 |  |  |
| 6 | 需求附件资料的完整性 | 5 | 满分5分，所必须附件每缺失一份扣1分。 |  |  |
|  | 总分 | 100 | 总得分 |  |  |

综合评分表

供应商：

评分人：日期：

第四部分商务部分（合同条款）

甲方（买方）：   成都恒达光学有限公司

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方协商签订如下合同：

第一章合同标的

一、合同标的要求：

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压型自动化及信息化示范线改造 |  | 条 | 1 |  |  | 含税含运费及安装调试、培训等 |
| 总金额（大写）： ￥ （含13%增值税） |  |  |  |  |  |  |

1、质量标准：

按生产厂家质量标准，即以说明书为准。说明书所载明的质量标准应当符合国家标准、行业标准，符合招投标文件或者符合合同目的的特定标准。

2、该合同价格包括：设备主机价、备品备件费、特殊工具配件费、安装调试费、零件检测费、资料费、培训费、运输费等。合同总价为含税价。

第二章合同价款支付方式

二、支付方式及发票：

1、第一期付款：合同签订后7个工作日内支付合同总价款的 30%，

即人民币元；

2、货到终验收合格后，乙方开具全额增值税发票后90个日历日内支付合同总价款的 65 %，即人民币元。

3、质量保证金为总价款的 5 %，即人民币元，在设备终验收合格满1年后支付。

4、乙方须开具符合相关法规的税率为13%的增值税专用发票，由于乙方开具发票不符合相关法规要求为甲方造成的涉税损失由乙方全额承担。

第三章设备验收

三、设备的验收程序：

1、设备预验收由乙方进行，按合同约定或乙方合格证、说明书标定的技术参数，进行静态精度指标、动态精度指标、功能、负荷试验等检测验定，形成书面记录。

2.  设备终验收在设备运到甲方指定地点乙方完成安装调试后三天内按照合同和技术协议进行。设备进入现场双方进行开箱交接，乙方进行设备安装、调试，按合同约定或乙方合格证、说明书标定的技术参数，进行静态精度指标、功能、负荷试验等检测验定形成书面记录，由甲方设备主管部门认定，双方授权代表签署终验收报告后有效。如果因甲方原因没有按期终验收或没有提出书面异议，则视为该批设备终验收合格。

第四章交货时间、地点、方式及包装

四、交货时间、地点：

1、交货时间：按以下第（  ）方式确定交货时间。

⑴ 自合同签订之日起预付款到账日内交货。

⑵ 于年月日前交货。

2、交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点，乙方负责卸货。
甲方指定地点：成都恒达光学有限公司厂区内。

五、包装与标志：

1、包装应满足长途运输包装箱之要求，包装材料无押金，不回收。

2、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等，以便经得起长途运输（同时适合于陆运和海运），以保证货物安全、完整地到达目的地。

3、若因乙方不妥善的或不充分的保护而造成的货物锈蚀、损坏、丢失，乙方负责修理、更换或补给，费用乙方自理；因甲方的原因造成以上问题发生，乙方本着合作的态度，也要积极地进行修理、更换或补给，可适当向甲方收费。

4、每个包装箱应带以下资料：

⑴ 装箱单和质量合格证；

第五章技术服务、操作维修培训及质量保证

六、乙方负责在甲方现场对设备进行安装、调试、交付使用的全部工作。安装调试的同时，对甲方人员进行不少于2个工作日的免费操作培训和维修培训。培训内容包括：设备操作、编程及日常机械、电器维修和针对典型零件的加工培训，使经过培训的甲方操作人员能熟练操作设备并能排除简单故障。

七、乙方对培训的效果和质量负责。乙方应委派经验丰富、合格的技术人员对甲方人员进行技术培训，并提供培训资料每人一份。乙方委派的技术人员不符合本规定，甲方有权通知乙方进行撤换。（甲方参加培训人员应具有相应技术基础）

八、安装、调试、验收合格后，以双方在终验收合格书上签字之日起计算质量保证期。在质量保证期内乙方免费提供用于修理的零部件及修理服务。由于甲方原因造成设备的损坏，乙方提供用于修理的零部件及修理服务可收取合理的费用。修理服务应做到及时有效，乙方应承诺：（1）无论质量保证期内外，在接到用户信息后的  48小时 内到达现场排除故障。在质量保证期后，乙方仍本着诚实信用的原则提供甲方所需配件和技术服务，但可以收取合理的费用。（2）乙方在设备应用或控制软件升级后，应及时向甲方提供详实的信息资讯和资料，特别在保修期内发生的软件升级，要给予全部免费的升级服务工作。

九、质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。如果货物的质量或主体设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或设备使用了不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方索赔，并且预留的质量保证金不予退还。

十、质量保证期内，如果乙方存在制造质量问题，在收到甲方通知后，乙方应派有经验的技术人员到现场提供免费维修和维护服务。如服务延时，甲方可采取必要的补救措施，由此产生的费用将由乙方承担。

十一、乙方对设备的质量（包括外观质量）与配套件的质量负责，凡因制造与配套的问题或包装不良造成运输中设备损坏的损失由乙方承担。

十二、质保期内出现的设备质量问题，乙方负责实行“三包”；由于甲方责任造成设备损坏，乙方负责维修，并可向甲方适当收费。

十三、质保期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

第六章违约责任

十四、合同生效后，乙方保证按合同约定的交货时间和交货地点交货。逾期一天，乙方按未提供产品总价值的 0.5%交纳违约金。违约金总额不超过合同总价的5%。
  十五、乙方所交产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责更换或修理，并承担更换、修理而支付的实际费用，乙方不更换或修理的，按不能交货处理。 
    十六、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的差值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 
    十七、如因乙方安装不善而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。 
    十八、如甲方未按合同规定时间支付货款，每延期一日向乙方支付逾期付款部分总值  0.5  %的违约金。违约金总额不超过合同总价的5%。

第七章知识产权条款

十九、知识产权条款

1、乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。

2、甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿。

3、乙方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归乙方所有的，对于非乙方所有知识产权的货物，乙方有义务提供给甲方正规渠道证明。

4、乙方商标、专利许可甲方的使用范围仅限于合同范围内产品，合同终止后，乙方应授权甲方或第三方从事制造所必须的知识产权、技术协助，技术文件设备或工具。

第八章不可抗力

二十、合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、水灾、地震、战争、台风和双方同意的其他不可抗力的事件影响本合同履行时，可延长履行合同的期限；这一期限相当于事件所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。 
    二十一、受事件影响方应尽快将所发生的不可抗力事件情况以书面形式（传真或电报等）通知对方，并将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄给或送给另一方。

二十二、当不可抗力事件停止或消除后，受事件影响的一方应尽快以书面形式（传真或电报等）通知另一方，如不可抗力事件影响连续3天以上，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成变更协议。

第九章争议的解决

二十三、甲、乙双方应通过友好协商的方式解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方可向四川省成都市都江堰市人民法院管辖。

第十章其他

二十四、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。
    二十五、本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
    二十六、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）:                          乙方（盖章）：

委托代理人：                           委托代理人：

签订时间：                             签订时间: