附件二：职工食堂设备升级清单

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主副食间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊接四层平板货架 | 1500*500*1500 | 台 | 1 | 采用201优质1.0不锈钢拉丝板加工制作而成,腿采用38mm*38mm钢管.层板下短加筋支撑。 |  |  |
| 2 | 不锈钢平板推车 | 900*550*800 | 台 | 1 | 采用201优质1.0不锈钢拉丝板加工制作而成,腿采用38mm*38mm钢管.层板下短加筋支撑。 |  |  |
|  | 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门更衣柜 | 750*400*1800 | 台 | 1 | 铁皮喷涂 |  |  |
|  | 毛菜间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊接四层平板货架 | 1500*500*1500 | 台 | 2 | 采用201优质1.0不锈钢拉丝板加工制作而成,腿采用38mm*38mm钢管.层板下短加筋支撑。 |  |  |
| 2 | KFR-35W壁挂机空调 | 880*195*295 | 台 | 1 | 单温、变频 |  |  |
|  | 切配间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 左残物右单星水池 | 1200*700*800 | 台 | 1 | 采用201优质1.0不锈钢拉丝板加工制作而成,腿采用38mm*38mm钢管.层板下短加筋支撑。 |  |  |
| 2 | 焊接四层平板货架 | 1200*500*1500 | 台 | 2 | 采用201优质1.0不锈钢拉丝板加工制作而成,腿采用38mm*38mm钢管.层板下短加筋支撑。 |  |  |
|  | 主操作间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程A款四门双机双温冰柜 | 1200*700*1950 | 台 | 1 | 220V/0.185KW50Hz，900L全钢铜管制造，旋钮机械温控，优质无指纹板材，东贝压缩机，R134a制冷剂，质量有保证，全国联保，及时服务 |  |  |
| 2 | 1.8米麻辣烫柜 | 1800*800*2000 | 台 | 1 | 220V/0.43KW50Hz，单机单温，内外全不锈钢，箱体采用60mm厚原装进口PU整体发泡 |  |  |
| 3 | 125度双门热风循环消毒柜 | 1300*630*1950 | 台 | 1 | 220V/4.4KW，箱体采用SUS201-2B加厚不锈钢板消毒效果符合国家标准要求720L超大容量，内置筛网层架，适合更多餐具摆放消毒。 |  |  |
| 4 | 留样单门展示柜 | 600*700*1950 | 台 | 1 | 220V/0.135KW50Hz，采用国内合资名牌压缩机，双机双温，内外全不锈钢，箱体采用60mm厚原装进口PU整体发泡，保温性更好更加节能，采用内置式加厚铜管蒸发器﹑无氟环保型节能压缩机﹑翅片式冷凝器﹑清洁环保型a134制冷剂，制冷速度快效果好，双电脑温控调节显示更加精准。 |  |  |
| 5 | 全钢单通工作台 | 1500*700*800 | 个 | 1 | 全焊接。上/下层面板采用201优质1.0不锈钢拉丝板mm厚不锈钢板,周边做下翻边扣槽加强筋处理。 |  |  |
| 6 | 全钢单通工作台 | 1200*600*800 | 个 | 1 | 全焊接。上/下层面板采用201优质1.0不锈钢拉丝板mm厚不锈钢板,周边做下翻边扣槽加强筋处理。 |  |  |
| 7 | 全钢单星水池 | 600*700*800 | 台 | 1 | 采用201/1.0mm厚钢板不锈钢冲压钢胆,全钢框架结构，地角采用38mm子弹脚。 |  |  |
| 8 | 焊接双层平板工作台 | 1800*800*800 | 个 | 1 | 全焊接。上/下层面板采用201优质1.0不锈钢拉丝板mm厚不锈钢板,周边做下翻边扣槽加强筋处理。 |  |  |
| 9 | 500CM电复底煮面桶 | 550*950 | 台 | 1 | 380V/9KW采用内胆304优质内胆1.0不锈钢拉丝板，操作简单实用方便。 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 1000*500*1800 | 台 | 1 | 采用201不锈钢1.0mm厚不锈钢板加工制作而成,不锈钢管厚1.0mm 配落水器和滤渣斗 |  |  |
| 2 | 30W灭蚊灯 | 30W | 个 | 4 | 220V/30W |  |  |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 30W | 个 | 2 | 220V/30W |  |  |
| 4 | 不锈钢下水篦子 | 580*300*25 | 块 | 13 | 采用SUS201/1.5mm厚钢板折外翻内扣槽加工制作而成 |  |  |
| 5 | 风幕机 | 1800*160*200 | 个 | 2 | 220v/0.25KW |  |  |
| 6 | 风幕机 | 2000*160*200 | 个 | 1 | 220v/0.27KW |  |  |
|  | 碗柜 | 900长 | 个 | 3 | 位置3.2米长，共计150个碗位302不锈钢材质 |  |  |