- 附件一：项目要求

- 1、库房办公室改造及屋顶落水管更换安装

- 主要内容：

- 采用PVCφ160mm含辅材损耗连工带料

- 国标2² 4²铜线、LED平板灯1个、2个五孔插座、1个空调插座、1个灯控开关。

- 大门向上提高150

- 单瓦临时大棚建造施工（危废间、废纸箱库）

- 主要内容：

- 墙：采用国标0.4mm单瓦、40*60*1.5国标镀锌方管含辅材损耗

- 顶：采用国标0.4mm单瓦、40*60*1.5国标镀锌方管含辅材损耗

- 大门规格1200mmX2000mm，1500mmX2000mm

- 做路面：长3000mm宽1500mm厚度100mmC25砼

- 防水涂料：聚氨酯涂料1.5厚

- 两个岩棉板临时棚施工（机修用房、成品库用房）

- 主要内容：

- 岩棉板临时棚墙：75mm防火岩棉板，40*60*1.5国标镀锌方管

- 地面：人工平整基层,浇筑150厚C25混凝土浇筑。随打抹光。

- 岩棉板临时棚顶：50mm防火岩棉板，40*60*1.5国标镀锌方管，50*100*2国标镀锌方管

- 配套土方开挖，余土外运，M7.5水泥砂浆砌筑污水井0.7*0.7*0.6米，120砖M7.5水泥砂浆砌筑，双面M10水泥砂浆粉刷。

- 污水连接排水管，人工开挖0.5m深，埋设φ200PVC管，回填200厚中粗砂，其余回填土。

- 窗户3樘：1.5*1.8m铝合金固定窗，5mm厚玻璃

- 拆除两个泡沫彩钢板旧棚、拆除搬运机修间物资、16个防腐木花盆、拆除模具间240砖墙长8500高3000，垃圾清运出厂区。

- 空压机房改造项目

- 主要内容：

- 原屋顶拆除外运：75mm厚泡沫彩钢板拆除

- 新建搭设75厚岩棉板屋顶，檩条为40*60*1.5热镀锌方管，纵向3.6m*8根，横向7m*3根。80*80*2立柱

- 振磨工序水沟新建宽0.35m，高0.25m，120砖M7.5水泥砂浆砌筑水沟，M10水泥砂浆粉刷，两侧安装50*50*1.5热镀锌角铁，两侧上固定50*50*3.0热镀锌方管，盖400*600树脂盖板

- 厂房西侧污水沉淀池新建项目

- 主要内容：

- 沉淀池：水池尺寸3.5*3.5*2.5，土方开挖，余土外运底浇筑150厚C20混凝土，墙体为240砖M7.5水泥砂浆砌筑，M10S水泥砂浆粉刷，底及立面做涂料防水两道

- 护栏：立柱40*80*0.2热镀锌方管0.9米高，横管40*60*1.5热镀锌方管

- 池子盖板：40*60*1.5热镀锌方管骨架，上焊φ4不锈钢钢网焊接

- 排污管施工：原有200厚混凝土路面破除400宽，机械开挖1m深，埋设φ200PVC管，回填400厚中粗砂，其余回填土，分层夯实，路面浇筑200厚C25混凝土。

- 污水井：污水井800*800，1.5米深，240砖M7.5水泥砂浆砌筑，M10水泥砂浆粉刷。重型铸铁成品盖板

- 低高压配电室母口地坪、水池周边地坪施工：机械开挖，余土外运，人工基层平整，基层200厚砂石垫层。浇筑150厚C25混凝土浇筑。随打抹光。

- 职工餐厅屋顶更换

- 主要内容：

- 屋顶泡沫板拆除并更换为75厚岩棉板、垃圾运输75mm厚泡沫彩钢板

- 檩条为40*60*1.5热镀锌方管（含部分损坏屋面檩条

- 透明采光瓦屋面更换：瓦宽0.9米厚1.5mm，檩条为40*60*1.5热镀锌方管，焊缝打磨刷防锈漆

- 滾料工序排水沟维修新建，并做地坪

- 主要内容：

- 铁皮瓦墙下M10水泥砂浆止水带制作

- 新切水沟长23米

- 新做地坪：C30混凝土130厚运输、振捣、浇筑、找平、面层压光

- 前工序室内电器安装灯具

- 主要内容：

- 安装管式日光灯、开关、，材料甲供

- 各房间密封：结构耐候胶，泡沫胶，部分位置增加0.4厚单瓦折边

- 厂房地坪漆处理

- 原地面打磨，清理、吸尘、修补

- 防水透明环氧抗碱封闭混凝土型底漆

- 绿色水性无味环氧树脂耐磨型面漆两遍

- 黄色水性无味环氧树脂耐磨型面漆两遍

- 前工序过道顶的安装及拆除

- 主要内容：

- 过道斜瓦顶棚采用国标0.4mm单瓦、40*60*1.5国标热镀锌方管

- 过道斜瓦顶棚檩条40*60*1.5国标热镀锌方管，焊缝打磨刷防锈漆

- 原防护网拆除并清运

- 其他零星维修项目

- 主要内容：

- 公司办公楼两侧散水；厂房南大门东侧雨水井、雨水沟改造；厂房南大门西侧地坪及污水井（3个）施工；西门坡道两侧护坡施工；高低压配电室风道施工；高低压配电室山墙防水瓦施工；厨房后风机隔断施工；机修间门口混凝土地坪施工；厨房后污水井改造施工；车间东北角成品库板房拆除，补热切工序过墙洞及风机拆除清运，排水沟防护栏杆制作等。

- 以上以实际场地尺寸和具体要求为准。