16工位压机基本情况以及技术要求

一、压机使用基本情况：

设备共分为16个工位，由间隙分割器（凸轮）转位或伺服电机加减速机转位。其中滴料工位为0工位，按逆时针旋转。设备包括伺服剪刀、设备主机（包括转盘及转位系统）、模具顶出机构（伺服顶出）、火枪加热系统、冲压压制系统、保温吹风系统、取出机械手、输送带、推杯机构及退火窑组成。设备在运转开始时，模具顶出机构在上限位置，剪刀张开。玻璃料从白金料管下料后，按时间控制，模具顶出机构按滴料速度慢速下降，（速度可调）。滴料时间到后，由伺服剪刀迅速剪切，转盘转动到下一工位。火枪加热系统对转盘上3、4、5工位进行加热保温（其中可增减相对应的火枪）。在第6、7、8工位中的一个工位进行压制保压（可进行手动旋转固定）。保压时间到后，进行后几工位的保温吹风冷却，在相对应的工位进行产品取出放入输送带，由推杯机将产品推入退火窑。完成一个工艺循环。

设备冲压部份为上冲压气缸及下顶出气缸，上冲压气缸按标准气缸制作，配套防转机构，冲压行程150mm，缸径63mm左右。下顶出气缸配套两路压力顶出，即分为高压顶出及低压保压，其中两路压力均可手动调整。配套气路阀采用亚德克产品。

设备冲压气缸中上冲压气缸与下顶出气缸在机械上做成一个整体，可通过手动调节丝杆绕转盘中心旋转，可在剪刀剪切的后一工位进行冲压顶出。

设备配套顶出用过桥，过桥包括整个转盘工位，可上下手工调整，调整幅度约50mm。采用铝合金材料制作（便宜调整）。压机顶出杆下部配套轮子，减少磨损。

设备模具接料顶出采用伺服升降，不管模具上升，下降的速度及位置均可在人机界面触摸屏上实时调整。

二、设备配套相关技术参数：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备供料方式 |  | 直滴料 |
| 2 | 机速 |  | 最快小于25个/分钟 |
| 3 | 剪切机构 |  | 采用伺服电机剪切 |
|  |  |  | 伺服电机功率1000w，蜗轮蜗杆减速机减速比1：10 |
|  |  |  | 剪刀片调整，手动调整 |
|  |  |  | 剪刀片（标准件，由需方自备） |
|  |  |  | 整套剪切机构移动，可左右、前后微调 |
| 4 | 出料方式及组成 |  | 伺服机械手取料 |
|  |  |  | 伺服电机功率750w，蜗轮蜗杆减速机 |
|  |  |  | 气动升降，气缸缸径80mm，行程150mm |
|  |  |  | 整套出料机构可左右、前后、上下手动调节 |
| 5 | 模具顶出机构 |  | 采用伺服电机加K系列减速机升降 |
|  |  |  | 伺服电机功率1000w，减速机减速比1：5 |
|  |  |  | 上下采用滚珠丝杆，台湾上银产品 |
|  |  |  | 配导向轴，共计3根，无油轴承导向 |
|  |  |  | 上下速度可调，通过PLC人机界面调整 |
| 6 | 加热保温系统 |  | 配套3工位火枪加热保温系统 |
|  |  |  | 配3套火枪及防爆开关 |
| 7 | 冲压机构 |  | 上部采用气缸，缸径80mm，行程250mm，双出杆 |
|  |  |  | 下部采用气缸，缸径50mm，行程75mm。 |
|  |  |  | 整套冲压机构可绕转盘中心旋转，旋转工位3工位。 |
|  |  |  | 其它配套件采用相关国家免检产品 |
| 8 | 压机转盘 | mm | 直径1650mm |
| 9 | 转盘工位 |  | 16工位 |
| 10 | 转盘转位速度控制 |  | 如采用间隙分割器，则控制采用进口变频器控制，台达产品，功率3.7Kw。如采用伺服电机加减速箱，转盘转位速度通过伺服电机控制。其中伺服电机功率3Kw |
| 11 | 转盘转位机构 |  | 采用间隙分割器，提供质保书。如采用伺服电机加减速机驱动，伺服电机采用西门子绝对值电机，功率3Kw |
| 12 | 配套减速机 |  | 知名大厂品牌 |
| 13 | 间隙分割器及转位伺服电机保护 |  | 配套保护罩 |
| 14 | 模具安装中心 | mm | φ1500（最大模具安装中心距） |
| 15 | 模具最大外边尺寸 | mm | 140 |
| 16 | 转盘距大基板高度 | mm | 1200左右 |
| 17 | 顶杆装置 |  | 配套，顶杆下部配有轮子 |
| 18 | 过桥装置 |  | 配套，可升降调整 |
| 19 | 主机机架 |  | 可前后移动，采用电动，功率2.2kw，移动距离500mm |
|  |  |  | 可上下升降，采用电动，功率2.2kw，移动距离300mm |
| 20 | 电气控制系统 |  | 进口工业电脑PLC控制，西门子产品 |
| 21 | 电气接线 |  | 配套电气接线，所有接头采用航空插头连接 |
| 22 | 操作界面 |  | 进口人界面触摸屏，采用7寸操作界面，台湾威伦产品 |
| 23 | 大功率继电器 |  | 采用进口施耐德产品。保证使用寿命 |
| 24 | 电气动作 |  | 压机、剪刀及相应的辅助设备配套同步，并具有相互自锁程序 |
| 25 | 其余电气配套件 |  | 采用国家免检产品 |
| 26 | 整机功率 |  | 12Kw左右 |