平面精磨抛光机技术要求

- 磨盘直径  400mm

- 水盆尺寸（不锈钢材质，长×宽）：700×600

- 磨盘主轴：

- 转速：260-310转/分（变频调速）

- 精度：主轴的轴向窜动±0.015

- 主轴的径向跳动±0.015

- 主轴法兰盘端面跳动±0.02

- 摆轴与压力头：

- 摆动频率：19-33次/分

- 摆动幅度：最大30°

- 摆幅调节范围：-15°--+15°

- 摆臂升降范围：100mm

- 压力头升降距离：70mm

- 操作控制

- 采用三个时间继电器控制调节磨削加工时间（即高工作压力下的磨削时间、初压延时和低压延时时间）