询价采购编号：(2022)YXJG-1-2-6

询价采购文件

项目名称：内窥镜采购 项目

成都光明光电有限责任公司

二○二二 年 十 月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  商务条款 …………………………

第四部分  技术响应   ………………………

第五部分  附件  ……………………………

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都光明光电有限责任公司就内窥镜采购 项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：内窥镜采购项目

询价编号： (2022)YXJG-1-2-6    号

二、项目简要说明

成都光明光电有限责任公司拟采购内窥镜1台，主要包括  设备设计、制造、运输、安装、调试及培训等 ，详见询价采购文件第四部分技术响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或有效的公司注册登记证明材料。

（二）应是设备原厂制造商或代理商，代理商投标的，须提供设备原厂制造商出具的拟投标产品的授权证明（制造商或国内以及代理机构出具的授权书或授权证明文件），并明确承担一切售前、售后责任。

四、询价采购公告

公告时间：2022年 10月 12 日—  2022 年10月 21 日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 20 22   年  10月  21 日12:00（北京时间）

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司审计法规部

（三）报价文件接收人：  向颖           联系电话： 028-88456106

六、本次询价采购联系事项

联系人： 李先生      联系电话： 028-88456071       传真：028-88456069

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司物资供应部

邮政编码：610100

采购单位监督人：  吉先生              联系电话：028-88400191

二〇  二二年 十 月 十二 日

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明光电有限责任公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人： 李先生 电 话： 028 -88456071 |
| 2 | 项目名称 | 内窥镜采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 制造商或授权的经销商 (需提供营业执照) |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 报价响应文件由正本 1 份、副本2份组成。 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）。 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人的地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 采购人名称：成都光明光电有限责任公司 成都光明光电有限责任公司内窥镜询价采购文件在 20 22 年 10 月 21 日 12 时（北京时间）前不得开启 |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 90 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 评审办法 | 最低评标价法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后7个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价若以人民币元为单位，报价应包括设备费、运费、13%税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用；若以外币为单位，应报CIP成都机场价格，报价应包括设备费、运费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用（进口税款除外）。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）报价一览表（附件二）；

（三）明细报价表（附件三）；

（四）所投货物详细技术参数及原厂商针对此项目授权书原件；

（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间、地点及语言文字：

（一）报价文件接收截止时间：20  22 年  10月  21日12:00时（北京时间），截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都光明光电有限责任公司审计法规部

（三）报价文件及所有来往函电的语言：中文或中英文；如有矛盾，以中文为准。如报

价文件中任何内容使用中文以外的其他语言，须提供中文译本，否则将导致报价被否决。

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价只能是人民币或者外币，人民币是含13%的税，外币是CIP成都机场。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2． 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3． 因重大变故，采购任务取消的;

4． 询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1．本项目采用最低价中标评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序（评标价相同的按技术指标优劣顺序排列）评定成交商。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2. 评标货币：欧元。

所有非欧元报价，询价小组在进行价格评审时，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对欧元的现汇卖出价进行报价货币对本项目评标货币欧元的转换，统一计算评标价格。

3. 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在报价文件中提供技术支持资料。技术支持资料（可提供任意一种形式）：

1）投标货物制造商公开发布的印刷资料；

2）检测机构出具的检测报告

3）其他形式：可以是制造商互联网主页上的产品说明，或DATASHEET（数据表），或提供支持重要技术条款或技术参数的详细技术方案或相关说明（须有制造商负责人或授权人签字）。

凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料，评标时不予认可。

对加注星号（“*”）的重要技术和商务条款，1项不满足，都将被否决。

4. 询价文件中不带“*”的一般条款（包括商务和技术）的每一项偏离，其评标价将在投标价基础上增加1%。一般商务条款的偏离超过3项（含3项），或者一般技术条款的偏离超过5项（含5项），其投标将被否决。

5．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商（含未成交供应商）。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分  内窥镜商务条款

1．交货期及地点

*1.1 交货期：合同签订后2个月内交货

1.2 交货地点：关境内设备，成都光明光电有限责任公司（四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号）；关境外设备，CIP成都机场。

*2．付款方法和条件

境外产品：

1）	合同签订后10个工作日内，买方支付合同总金额的30%；

2）设备制作完毕发货前，买方支付合同总金额的60%；

3) 设备安装调试验收合格后30日内，买方支付合同总金额的10%。

境内产品：

1）	签订合同后10个工作日内，买方支付合同总金额的30%；

2）设备制作完毕发货前，买方支付合同总金额的60%；

3) 设备安装调试验收合格并开具全额（含13%）增值税专用发票后30日内，买方支付合同总金额的10%。

3.质保期：

质保期：设备验收合格后，整机保修一年，并在保修期内提供不少于一次的免费上门维修、维护服务。

4. 提供的技术资料

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

5.安装调试及验收：

5.1卖方负责设备安装、调试。

5.2货物到达生产现场并买方支付第二笔货款后，卖方应在7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4验收标准：

5.4.1设备验收在设备安装调试完成后进行，根据合同技术参数要求进行验收，设备厂商提供相关参数测试报告。

5.4.2 其余按中国有关国家标准和行业标准执行。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.5 仪器验收后，设备厂商为本公司提供优质服务，在接到本公司维修申请后，设备厂商承诺24小时内响应，并且远程指导现场维修人员完成维修工作；若仍不能恢复正常，则72小时内派人到达现场解决，确保用户正常使用。

7. 法律管辖及仲裁：

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，通过中国国际贸易促进仲裁委员会根据中国法律在中国境内进行仲裁。

第四部分 内窥镜技术要求

- 要求设备参数

*1.1 图像分辨率 1968×1476 （超高清）

*1.2 温度测量像素：2,904,768 个

*1.3 测量范围： 1000 - 1800 °C

1.4 光谱响应： 1 μm

1.5 帧速率： 15 fps（全帧模式）

1.6 对焦范围： 1 m 至无限大

1.7 探针直径： Ø 61mm / Ø 2.4 英寸

1.8 探针长度： 1000mm

*1.9 视域温度测试精度: 1％

*1.10 多次测量重复性： 1°C

*1.11 带通讯接口，可通过以太网进行数据传输

2、设备可同时观测温度点数

可同时精确测量图像中的300万个温度点中任意点，区域的温度。

*3、设备要求具备的软件系统：带数据统计分析、合成。

配备针对玻璃行业的图像分析软件，可进行：

单点温度监控、数据分析及报警

高温点/区域的定位

低温点/区域的定位

火焰区域的定位

热能分布的优化

熔窑融化区域的鸟瞰区域合成图

连续光学温度分布及趋势分析

多边形区域设置及温度分布监控

单色/彩色监控切换

缩放、可变的等温线

负面图像显示

NOx生成区域分布分析。

第五部分 附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明光电有限责任公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

附件4  技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日期：

附件5商务应答表

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日期：