丹阳资产搬迁服务询价项目•澄清函

尊敬的各投标方（潜在供应商）：

鉴于我们在《丹阳资产搬迁服务询价采购项目》招标文件中提供的信息存在未明确和需要补充的地方，为保证招标过程的公平性和透明度，特提供本招标澄清函。本函将对招标文件中一些关键问题进行阐述和澄清。请各投标方仔细阅读并按照要求进行相应的调整和补充。

- 关于投标文件的递交截止时间变更

根据招标文件第一部分第五条（一）（二）规定，投标文件接收截止时间为2023年11月30日下午17:00。因本次对招标文件进行澄清，结合搬迁实际情况，经公司商讨同意，将投标文件截止时间变更至2023年12月5日下午17:00。

- 关于招标文件中未明确的补充

1.根据招标文件第三部分1.1“设备分类及投影面积项”增加主要设备预估重量（详见《资产明细<含面积&重量>附件文件》。与文件中原表内总设备数量&面积完全一致。）

2.根据招标文件第三部分1.3“货架”补充说明：先对其拆除，再运输。

3.根据招标文件第三部分2.1.1“要求对位于丹阳市的设备、线缆等进行拆卸、装车、运输、卸货及放置指定位置”。补充说明：其中线缆拆除需挖沟、回填，如图红色部分（其中23000、3450、7000段是盖的水泥板，面上用薄水泥浆光面。其它段为现浇地面）且，线缆年限较长，拆卸时需保留完整长度，进行包装防护。

4.根据招标文件第三部分2.1.1“要求对位于丹阳市的设备、线缆等进行拆卸、装车、运输、卸货及放置指定位置”。补充说明：其中包含两部货运电梯（3层）的拆除，监控安防设施（监控系统和公司围墙防盗电网）的拆除。其中：货运电梯必须由具备相关资质的单位和人员进行拆除。

5.根据招标文件第三部分2.1.1“要求对位于丹阳市的设备、线缆等进行拆卸、装车、运输、卸货及放置指定位置”。补充说明：其中空压机的拆除、装车需破墙，装车后墙体复原刷白（墙面宽度：4米；高度：5.5米）。

6.根据招标文件第三部分2.1.1“要求对位于丹阳市的设备、线缆等进行拆卸、装车、运输、卸货及放置指定位置”。补充说明：其中光饰机和车床装车需拆除隔断墙（泡沫夹芯板），无需复原。

7.根据招标文件第三部分2.1.1“要求对位于丹阳市的设备、线缆等进行拆卸、装车、运输、卸货及放置指定位置”。补充说明：其中设备拆除包含液化气管道拆除，总长度约88米。（管道内有残留煤气，为确保拆卸过程安全，要求先冲洗再拆除）。液化气管道必须由具备相关资质的单位和人员进行拆除。

8.根据招标文件第三部分2.1.1“要求对位于丹阳市的设备、线缆等进行拆卸、装车、运输、卸货及放置指定位置”。补充说明：其中压型生产线拆除包含压缩空气管道和风管的拆除。（压缩空气管道总长约95米，风管总长约45米）

9.根据招标文件第三部分2.1.1“要求对位于丹阳市的设备、线缆等进行拆卸、装车、运输、卸货及放置指定位置”。补充说明：其中“自动分选机”属高精密设备，拆除和运输需高度重视，特别防护。

10.根据招标文件第三部分2.1.1“要求对位于丹阳市的设备、线缆等进行拆卸、装车、运输、卸货及放置指定位置”。补充说明：需对地磅（1台）进行拆除。

11.所有设备、物资搬迁完毕，需对厂房地面垃圾进行清理。

- 关于招标文件需补充、完善

1.根据招标文件第五部分评分指标“车辆装车合理、优越”评分标准补充：有效装车率越高，装车合理性越大，车次越少。

2. 涉及项目分包的，需提供与第三方签约合同及第三方公司相关资质资料。

以上澄清作为评审文件的有效组成部分，投标人在投标时应对上述修改作出实质响应。请投标人收到本澄清后，签署回执，发至都江堰市蒲阳经济开发区光泰路12号成都恒达光学有限公司（财务部）。

项目技术咨询人：岳惠容   联系电话：13980511598；

报价文件接收人：赵姿然   联系电话：13699482248。